IOT · LAB2 Làm việc với LED — Bài tập Phiếu bài tập & Mẫu nộp bài của sinh viên — FreeRTOS trên YoloUNO (ESP32-S3)

Môn học: Hệ thống nhúng — Từ Arduino Uno đến ESP32-S3 và Raspberry Pi kết hợp AI    ·    Nền tảng: YoloUNO (ESP32-S3)

Thông tin sinh viên

| Họ và tên | Phạm Công Võ |
| --- | --- |
| MSSV | 2313946 |
| Lớp / Nhóm | L01 |
| Ngày | 05/11/2026 |

Cách hoàn thành & nộp tài liệu này

Tài liệu này là mẫu nộp bài cho LAB 2. Hãy đọc các bước dưới đây trước khi bắt đầu.

- Điền thông tin sinh viên vào bảng phía trên (họ tên, MSSV, lớp và ngày).

- Giải từng bài tập trên phần cứng thật trước. Build và nạp (flash) mã lên YoloUNO bằng VS Code + PlatformIO và xác nhận mạch hoạt động đúng yêu cầu.

- Với mỗi bài tập, dán mã nguồn hoàn chỉnh, chạy được của bạn (toàn bộ main.cpp, gồm các dòng #include, các hàm tác vụ và setup()) vào khung được cung cấp ngay bên dưới bài tập đó.

- Giữ mã dễ đọc: giữ nguyên thụt lề, và tạo mọi tác vụ bên trong setup() bằng xTaskCreate(), tuân theo cách đặt tên trong từng bài tập (ví dụ task_led_blinky, task_neo_blinky).

- Không xóa hoặc thay đổi kích thước các khung trả lời — khung sẽ tự mở rộng khi bạn dán thêm dòng.

- Khi đã hoàn thành cả năm bài tập, lưu file này (giữ định dạng .docx, hoặc xuất ra PDF) và nộp toàn bộ tài liệu.

Lưu ý — chân trên YoloUNO LED duy nhất trên board nối với GPIO 48 và NeoPixel nối với GPIO 45. Mỗi bài tập được xây dựng dựa trên project khởi đầu trong hướng dẫn LAB 2, vì vậy bạn có thể sao chép project đó và sửa main.cpp cho từng nhiệm vụ.

Ghi chú chấm điểm Bạn được chấm điểm dựa trên hoạt động đúng trên phần cứng và mã nguồn gọn gàng, đầy đủ được dán vào đúng khung. Khung để trống, hoặc mã không khớp với yêu cầu của bài tập, sẽ không được tính điểm.

BÀI TẬP 1    Nhấp nháy luân phiên đơn giản

Mục tiêu:  Cấu trúc tác vụ cơ bản và định thời.

Yêu cầu

- Hiện thực task_led_blinky sao cho LED SÁNG trong 1 giây và TẮT trong 2 giây.

- Chỉ chạy duy nhất tác vụ này và quan sát LED nhấp nháy.

Lời giải của bạn — mã nguồn hoàn chỉnh:

#include <Arduino.h> #define LED_PIN GPIO_NUM_48 // LED on-board YoloUNO (GPIO 48) // Tác vụ 1: Nhấp nháy LED đơn (SÁNG 1 giây, TẮT 2 giây) void task_led_blinky(void *pvParameters) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); while (1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); vTaskDelay(1000); // Sáng 1 giây digitalWrite(LED_PIN, LOW); vTaskDelay(2000); // Tắt 2 giây } } void setup() { Serial.begin(115200); xTaskCreate(task_led_blinky, // Hàm tác vụ "Task_LED_Blinky", // Tên tác vụ 2048, // Stack depth NULL, // Tham số 1, // Độ ưu tiên NULL // Task handle ); } void loop() {}

BÀI TẬP 2    Phối hợp LED và NeoPixel

Mục tiêu:  Làm quen với đồng bộ giữa hai tác vụ.

Yêu cầu

- Hiện thực task_led_blinky với mẫu SÁNG 2 s, TẮT 2 s.

- Hiện thực task_neo_blinky để bật NeoPixel màu ĐỎ khi LED SÁNG, và TẮT (ĐEN) khi LED TẮT.

- Bạn sẽ cần một biến dùng chung để phối hợp hai tác vụ.

Lời giải của bạn — mã nguồn hoàn chỉnh:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <Arduino.h> #define LED_PIN GPIO_NUM_48 // LED on-board YoloUNO (GPIO 48) #define NEO_PIN 45 // NeoPixel data pin (GPIO 45) #define LED_COUNT 1 // 1 LED NeoPixel // Biến chia sẻ trạng thái đồng bộ giữa 2 tác vụ volatile bool led_state = false; // Tác vụ 1: Điều khiển LED đơn (SÁNG 2s, TẮT 2s) và cập nhật biến led_state void task_led_blinky(void *pvParameters) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); while (1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); led_state = true; // Báo trạng thái LED đang SÁNG vTaskDelay(2000); digitalWrite(LED_PIN, LOW); led_state = false; // Báo trạng thái LED đang TẮT vTaskDelay(2000); } } // Tác vụ 2: Điều khiển NeoPixel theo biến led_state void task_neo_blinky(void *pvParameters) { Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); while (1) { if (led_state) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // Bật ĐỎ khi LED SÁNG } else { strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 0)); // TẮT khi LED TẮT } strip.show(); vTaskDelay(50); // Kiểm tra lại sau 50ms } } void setup() { Serial.begin(115200); xTaskCreate(task_led_blinky, // Hàm tác vụ "Task_LED_Blinky", // Tên tác vụ 2048, // Stack depth NULL, // Tham số 1, // Độ ưu tiên NULL // Task handle ); xTaskCreate(task_neo_blinky, "Task_NEO_Blinky", 2048, NULL, 1, NULL ); } void loop() {}

BÀI TẬP 3    Các mẫu nhấp nháy độc lập

Mục tiêu:  Thực hành các chu kỳ định thời bất đồng bộ, độc lập.

Yêu cầu

- Hiện thực task_led_blinky với chu kỳ SÁNG 1,5 s / TẮT 0,5 s.

- Hiện thực task_neo_blinky để NeoPixel lần lượt chuyển qua ĐỎ (1 s), XANH LÁ (2 s) và XANH DƯƠNG (2 s), luôn luôn đổi màu.

- Cả hai tác vụ phải chạy độc lập, bất kể trạng thái của tác vụ còn lại.

Lời giải của bạn — mã nguồn hoàn chỉnh:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <Arduino.h> #define LED_PIN GPIO_NUM_48) #define NEO_PIN 45 #define LED_COUNT 1 // Tác vụ 1: Nhấp nháy LED độc lập (SÁNG 1.5s, TẮT 0.5s) void task_led_blinky(void *pvParameters) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); while (1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); vTaskDelay(1500); // Sáng 1.5s digitalWrite(LED_PIN, LOW); vTaskDelay(500); // Tắt 0.5s } } // Tác vụ 2: NeoPixel chuyển màu độc lập void task_neo_blinky(void *pvParameters) { Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); while (1) { strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // ĐỎ 1 giây strip.show(); vTaskDelay(1000); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 255, 0)); // XANH LÁ 2 giây strip.show(); vTaskDelay(2000); strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 255)); // XANH DƯƠNG 2 giây strip.show(); vTaskDelay(2000); } } void setup() { Serial.begin(115200); xTaskCreate(task_led_blinky, "Task_LED_Blinky", 2048, NULL, 1, NULL ); xTaskCreate(task_neo_blinky, "Task_NEO_Blinky", 2048, NULL, 1, NULL ); } void loop() {}

BÀI TẬP 4    Chuỗi màu NeoPixel nâng cao

Mục tiêu:  Hành vi phức tạp hơn và tham số hóa tác vụ.

Yêu cầu

- Giữ task_led_blinky nhấp nháy theo mẫu SÁNG 2 s, TẮT 2 s.

- Tạo một tác vụ mới task_neo_rainbow cho NeoPixel lần lượt chuyển qua năm màu khác nhau (ví dụ ĐỎ, VÀNG, XANH LÁ, XANH NGỌC, XANH DƯƠNG), mỗi màu trong 3 s.

- Tất cả các tác vụ phải chạy đồng thời; LED và NeoPixel không được đồng bộ với nhau.

Lời giải của bạn — mã nguồn hoàn chỉnh:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <Arduino.h> #define LED_PIN GPIO_NUM_48 #define NEO_PIN 45 #define LED_COUNT 1 // Cấu trúc RGB Color struct RGBColor { uint8_t r, g, b; }; // Mảng 5 màu cầu vồng const RGBColor rainbowColors[5] = { {255, 0, 0}, // ĐỎ {255, 255, 0}, // VÀNG {0, 255, 0}, // XANH LÁ {0, 255, 255}, // XANH NGỌC (Cyan) {0, 0, 255} // XANH DƯƠNG }; // Tác vụ 1: LED đơn nhấp nháy SÁNG 2s, TẮT 2s void task_led_blinky(void *pvParameters) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); while (1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); vTaskDelay(2000); digitalWrite(LED_PIN, LOW); vTaskDelay(2000); } } // Tác vụ 2: NeoPixel chuyển 5 màu cầu vồng, mỗi màu giữ 3 giây (3000 ms) void task_neo_rainbow(void *pvParameters) { Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); int colorIndex = 0; while (1) { RGBColor c = rainbowColors[colorIndex]; strip.setPixelColor(0, strip.Color(c.r, c.g, c.b)); strip.show(); vTaskDelay(3000); // Giữ 3 giây // Chuyển sang màu tiếp theo colorIndex = (colorIndex + 1) % 5; } } void setup() { Serial.begin(115200); xTaskCreate(task_led_blinky, "Task_LED_Blinky", 2048, NULL, 1, NULL ); xTaskCreate(task_neo_rainbow, "Task_NEO_Rainbow", 2048, NULL, 1, NULL ); } void loop() {}

BÀI TẬP 5    Mô phỏng hệ thống đèn giao thông

Mục tiêu:  Mô phỏng một bộ điều khiển đèn giao thông đơn giản bằng các tác vụ bất đồng bộ.

Các tác vụ cần hiện thực

- Tác vụ 1 (task_led_blinky): LED trên board phải nhấp nháy — SÁNG 1 giây, rồi TẮT 1 giây, liên tục.

- Tác vụ 2 (task_traffic_light): NeoPixel đóng vai trò đèn tín hiệu giao thông, lặp vô hạn:

  - Hiển thị ĐỎ trong 7 giây.

  - Sau đó hiển thị VÀNG (AMBER) trong 2 giây.

  - Sau đó hiển thị XANH trong 5 giây.

  - Lặp lại chu kỳ này vô hạn.

Lời giải của bạn — mã nguồn hoàn chỉnh:

#include <Adafruit_NeoPixel.h> #include <Arduino.h> #define LED_PIN GPIO_NUM_48 #define NEO_PIN 45 #define LED_COUNT 1 // Cấu trúc pha đèn giao thông (Màu sắc và thời gian sáng) struct TrafficPhase { uint8_t r, g, b; uint32_t duration_ms; }; // Chuỗi trạng thái đèn giao thông: ĐỎ 7s -> VÀNG 2s -> XANH 5s const TrafficPhase trafficPhases[3] = { {255, 0, 0, 7000}, // Đèn ĐỎ: 7 giây {255, 180, 0, 2000}, // Đèn VÀNG (Amber): 2 giây {0, 255, 0, 5000} // Đèn XANH: 5 giây }; // Tác vụ 1: Nhịp tim hệ thống (SÁNG 1 giây / TẮT 1 giây) void task_led_blinky(void *pvParameters) { pinMode(LED_PIN, OUTPUT); while (1) { digitalWrite(LED_PIN, HIGH); vTaskDelay(1000); digitalWrite(LED_PIN, LOW); vTaskDelay(1000); } } // Tác vụ 2: Đèn giao thông tuần tự theo chu kỳ void task_traffic_light(void *pvParameters) { Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); strip.begin(); strip.clear(); strip.show(); int phase = 0; while (1) { TrafficPhase p = trafficPhases[phase]; strip.setPixelColor(0, strip.Color(p.r, p.g, p.b)); strip.show(); vTaskDelay(p.duration_ms); // Giữ màu theo thời gian quy định của từng pha // Chuyển sang pha tiếp theo trong chu kỳ (Đỏ -> Vàng -> Xanh -> Đỏ...) phase = (phase + 1) % 3; } } void setup() { Serial.begin(115200); xTaskCreate(task_led_blinky, "Task_LED_Heartbeat", 2048, NULL, 1, NULL ); xTaskCreate(task_traffic_light, "Task_Traffic_Light", 2048, NULL, 1, NULL ); } void loop() {}